[1]　臨床工学技士法における臨床工学技士について正しいのはどれか。

ａ．内閣総理大臣から免許を受ける。

ｂ．名称独占について記載されている。

ｃ．チーム医療の理念と役割が条文に盛り込まれている。

ｄ．医師の指示なしに人工心肺装置の操作を行うことができる。

ｅ．医師の指示なしに人工呼吸器の設定変更を行うことができる。

1. ａ、ｂ

2. ａ、ｅ

3. ｂ、ｃ

4. ｃ、ｄ

5. ｄ、ｅ

[2]　コンピュータの補助記憶装置として用いられるのはどれか。

1. SSD

2. USB

3. RAM

4. CPU

5. GPU

[3]　医原性免疫不全の原因となるのはどれか。

1. インスリン

2. グルカゴン

3. バゾプレシン

4. アドレナリン

5. グルココルチコイド

[4]　人工心肺による体外循環離脱時に大動脈解離が疑われた場合、行う処置はどれか。

ａ．灌流温を下げる。

ｂ．送血量を上げる。

ｃ．IABPを挿入する。

ｄ．ヘパリンを追加する。

ｅ．経食道エコーで確認する。

1. ａ、ｂ

2. ａ、ｅ

3. ｂ、ｃ

4. ｃ、ｄ

5. ｄ、ｅ

[5]　心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。

ａ．慢性心房細動はDDDモードの適応である。

ｂ．完全房室ブロックは心房ペーシングの適応である。

ｃ．Brugada症候群は心臓ペースメーカの適応である。

ｄ．心臓再同期療法（CRT）用は心不全症例に使用する。

ｅ．モービッツⅡ型第2度房室ブロックは心臓ペースメーカの適応である。

1. ａ、ｂ

2. ａ、ｅ

3. ｂ、ｃ

4. ｃ、ｄ

5. ｄ、ｅ

[6]　一般用電子体温計について正しいのはどれか。

1. 低体温手術中の患者管理に使用できる。

2. 測定時間は1～2秒である。

3. センサにサーモパイルを用いる。

4. ステファン・ボルツマンの法則を利用している。

5. 予測式では温度上昇曲線から平衡温を推定する。

[7]　成人男性（体重50kg）に対する人工呼吸器装着の初期設定として適切でないのはどれか。

1. 換気回数を12回/分とした。

2. 1回換気量を500mLとした。

3. 吸気時間と呼気時間の比（I：E比）を2：1とした。

4. 呼気終末陽圧（PEEP）を3cmH2Oとした。

5. トリガ感度を-1～-2cmH2Oとした。

[8]　同じ質量で温度を1℃上昇させるために必要なエネルギーが最も大きいのはどれか。

1. 骨

2. 血漿

3. 脂肪

4. コラーゲン

5. リン酸カルシウム

[9]　静止している物体に図の加速度を与えて直線運動させる。8秒後までの移動距離［m］はどれか。

1. 0

2. 16

3. 24

4. 40

5. 64

[10]　質量mのおもりとバネ定数kのバネを組合せて単振動させたとき、周期がTであった。質量とバネ定数を以下のように変えたとき、周期が2Tとなる組合せはどれか。

1. 質量m/2　－　バネ定数k

2. 質量m/2　－　バネ定数2k

3. 質量m　－　バネ定数k/2

4. 質量2m　－　バネ定数k/2

5. 質量2m　－　バネ定数k

[11]　遠心ポンプについて正しいのはどれか。

ａ．人工心肺停止時には送血回路を鉗子で遮断し血液逆流を防ぐ。

ｂ．離脱前の低流量時には回転数による流量制御が困難である。

ｃ．冷却時に流量を維持するには回転数を上げる必要がある。

ｄ．人工心肺運転中の送血回路の遮断は禁忌である。

ｅ．誤って空気を体内に送り込むことはない。

1. ａ、ｂ、ｃ

2. ａ、ｂ、ｅ

3. ａ、ｄ、ｅ

4. ｂ、ｃ、ｄ

5. ｃ、ｄ、ｅ

[12]　質量500gのおもりを糸でつるした。糸にかかる張力［N］はどれか。ただし、重力加速度は9.8m/s^2とする。

1. 0.49

2. 4.9

3. 49

4. 98

5. 490

[13]　多関節マニピュレータでレーザ光を伝送する医療用レーザ装置はどれか。

1. XeCl エキシマレーザ装置

2. Nd：YAGレーザ装置

3. CO2レーザ装置

4. Rubyレーザ装置

5. 半導体レーザ装置

[14]　インピーダンス式呼吸モニタについて誤っているのはどれか。

1. 心電図モニタの電極を兼用できる。

2. 胸郭の広がりに由来するインピーダンスの変化を記録する。

3. 胸壁表面に配置した電極間に直流電圧を印加する。

4. 電極を貼る位置によって影響を受ける。

5. 体動はアーチファクトの原因となる。

[15]　58歳の男性。狭心症で通院中に外来の待合室で意識消失となった。脈は触れず、あえぐような呼吸をしている。直ちに準備するのはどれか。

1. 自動体外式除細動器（AED）

2. 心エコー装置

3. 人工呼吸器

4. 心臓ペースメーカ

5. 胸腔ドレナージチューブ

[16]　誤っているのはどれか。

1. 視床は中脳に分類される。

2. 橋は脳幹に分類される。

3. 交感神経は末梢神経に分類される。

4. 被殻は大脳基底核に分類される。

5. 脊髄神経は体性神経に分類される。

[17]　医薬品添付文書について誤っているのはどれか。

1. 記載項目の順序はすべての医薬品で共通している。

2. 禁忌の記載事項は赤枠で囲まれる。

3. インターネットで閲覧可能である。

4. 警告がある場合は添付文書の右肩に赤い帯がつく。

5. 医薬品販売に関する広告文書である。

[18]　図のような長さL、断面積Aのステンレス棒の両端を力Fで引っ張ったとき、棒の長さがΔL伸びた。正しいのはどれか。

ａ．Aは小さくなる。

ｂ．応力はAに比例する。

ｃ．長さ方向のひずみはΔLである。

ｄ．ひずみを応力で除したものを弾性率という。

ｅ．フックの法則が成り立つとき、FとΔLは比例する。

1. ａ、ｂ

2. ａ、ｅ

3. ｂ、ｃ

4. ｃ、ｄ

5. ｄ、ｅ

[19]　非鉄金属材料の引張試験について正しいのはどれか。

ａ．応力－ひずみ線図が得られる。

ｂ．ヤング率を求めることができる。

ｃ．比例限度での応力は弾性限度の応力よりも大きい。

ｄ．上降伏点が存在する。

ｅ．耐力に相当する外力を与えた場合、永久ひずみが残る。

1. ａ、ｂ、ｃ

2. ａ、ｂ、ｅ

3. ａ、ｄ、ｅ

4. ｂ、ｃ、ｄ

5. ｃ、ｄ、ｅ

[20]　CMRR（同相除去比）が100dBの差動増幅器の入力端子間に1mVを入力すると1Vが出力された。二つの入力端子を短絡し、アースとの間に1Vを入力すると出力電圧［V］はどれか。

1. 0.001

2. 0.01

3. 0.1

4. 1

5. 10

[21]　オシロメトリック法による血圧測定で正しいのはどれか。

1. 中心静脈圧が測定できる。

2. 不整脈は測定誤差の原因となる。

3. 1心拍ごとに血圧を連続測定できる。

4. 聴診法よりも周囲の雑音の影響を受けやすい。

5. カフ圧が最高血圧と等しいとき脈波振動の振幅が最大となる。

[22]　図の回路で遮断周波数［Hz］に最も近いのはどれか。ただし、Aは理想演算増幅器とする。

1. 160

2. 320

3. 1000

4. 1600

5. 3200

[23]　生体に接触する全ての医療機器において考慮すべき生物学的安全性評価項目はどれか。

ａ．感作性試験

ｂ．細胞毒性試験

ｃ．埋植試験

ｄ．血液適合性試験

ｅ．刺激性または皮内反応試験

1. ａ、ｂ、ｃ

2. ａ、ｂ、ｅ

3. ａ、ｄ、ｅ

4. ｂ、ｃ、ｄ

5. ｃ、ｄ、ｅ

[24]　医薬品医療機器等法の医療機器の人体に及ぼすリスク分類で、高度管理医療機器に該当するのはどれか。

ａ．輸液ポンプ

ｂ．除細動器

ｃ．電子内視鏡

ｄ．血液加温器

ｅ．電動式低圧吸引器

1. ａ、ｂ

2. ａ、ｅ

3. ｂ、ｃ

4. ｃ、ｄ

5. ｄ、ｅ

[25]　6cm離れた2点A、BにそれぞれQ［C］、4Q［C］の正の点電荷がある。3個目の点電荷を線分AB上に置くとき、これに働く力がつりあうAからの距離［cm］はどれか。

1. 1.0

2. 1.2

3. 1.5

4. 2.0

5. 3.0

[26]　図3の回路を流れる電流I［A］はどれか。ただし、図1の起電力EAと図3の起電力EAは等しく、図2の起電力EBと図3の起電力EBは等しいとする。

1. 4/3

2. 3/2

3. 5/3

4. 2

5. 3

[27]　心拍出量の測定について誤っているのはどれか。

1. Fick法では動静脈血酸素含有較差を利用する。

2. 色素希釈法では指示薬としてインドシアニングリーンを用いる。

3. 静電シールドルーム内で計測する必要がある。

4. 熱希釈法を利用して連続心拍出量を測定できる。

5. 動脈圧波形解析法ではサーモダイリューションカテーテルを用いる。

[28]　ディジタル心電計において、Ⅰー（Ⅱ/2）によって求められる誘導はどれか。ただし、Ⅰは第Ⅰ誘導、Ⅱは第Ⅱ誘導を示す。

1. 第Ⅲ誘導

2. aVR誘導

3. aVL誘導

4. aVF誘導

5. V1誘導

[29]　JIST0601‒1で規定されている図の漏れ電流測定用器具（MD）について正しいのはどれか。

ａ．R2は10kΩである。

ｂ．R1とR2には無誘導抵抗器を用いる。

ｃ．R1とC1で遮断周波数1kHzの低域通過フィルタを構成している。

ｄ．電圧測定器の指示値が100mVのとき、漏れ電流値は100μAである。

ｅ．電圧測定器の入力インピーダンスは100kΩである。

1. ａ、ｂ、ｃ

2. ａ、ｂ、ｅ

3. ａ、ｄ、ｅ

4. ｂ、ｃ、ｄ

5. ｃ、ｄ、ｅ

[30]　人工心肺による体外循環中に起こりうる生体反応はどれか。

ａ．溶血

ｂ．カプセル化

ｃ．がん化

ｄ．石灰化

ｅ．補体活性化

1. ａ、ｂ

2. ａ、ｅ

3. ｂ、ｃ

4. ｃ、ｄ

5. ｄ、ｅ